| دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز معاونت درمان |  | عنوان چک لیست طب انتقال خون |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | كد سند: تاریخ تهیه : 21/01/1400 | تاريخ آخرين بازنگري/تدوین: 21/04/1404 تاريخ بازنگري بعدي: 21/04/1405 |  |  |  |  |  |
| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معاونت درمان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیصی درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام مرکز |  |  |  | بخش : | شیفت : |  | تاریخ : |  |
| سوپروایزر کشیک : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100- 91 | 90- 71 | 70- 51 | 50- 0 |
| رديف | شاخص ارزیابی |  |  | درجه اهمیت | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 1-5 |  |  |  |  |
| 1 | از ماشین مخصوص حمل و نقل خون و فراورده ها از مرکز بخش سازمان انتقال خون به بیمارستان استفاده می گردد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | حمل و نقل خون و فراورده های خونی توسط افراد آموزش دیده دارای کارت یا گواهی صادر شده دارای اعتبار از سازمان انتقال خون صورت می گیرد. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | از محفظه های مخصوص حمل و نقل ثبت کننده دما در باکس های حاوی کیسه های خون در زمان حمل از سازمان به بیمارستان استفاده می گردد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | دمای فراورده در هنگام تحویل در بانک خون ثبت می گردد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | فراورده های خون از بانک خون به بخش های بیمارستان با باکس های جداگانه و ظرف درپوش دار دارای دستگیره صورت می گیرد. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | چیدمان کیسه های خون در یخچال به ترتیب تاریخ انقضاء تنظیم و مصرف می گردد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | چیدمان فراورده های پلاسمایی منجمد و کرایو در یخچال به ترتیب تاریخ انقضاء تنظیم و مصرف می گردد. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | کنترل روزانه خون و فراورده های خونی از نظر تاریخ انقضاء صورت می گیرد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 | سیستم هشدار یخچال مخصوص بانک خون با اعلام هشدار کمتر از 5/2 و بیشتر از 5/5 درجه سانتی گراد تنظیم شده است. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | پلاکت ها در دمای 24-20 در جه سانتی گراد با تکان آرام و با استفاده از روتاتور نگهداری می شود. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | سیستم هشدار دهنده شنیداری (آلارم) برای اعلام دمای خارج از محدوده مجاز وجود دارد. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | سیستم هشدار دهنده فریزر مخصوص بانک خون در دمای بیشتر از 21 درجه سانتی گراد تنظیم شده است. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 13 | ذوب پلاسما مطابق دستورالعمل سازمان انتقال خون با استفاده از دستگاه ذوب پلاسما یا بن ماری مستقل از آزمایشگاه صورت می گیرد. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | برچسب نمونه های آزمایش بانک خون حداقل با شناسه نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره انحصاری رایانه ای بیمار، نام بخش، ساعت و تاریخ نمونه گیری، نام نمونه گیر انجام می شود. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | بر چسب کیسه های خون با اطلاعات نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد انحصاری رایانه ای بیمار، وضعیت سازگاری، گروه خون و rh ، نام بخش مصرف کننده بصورت خوانا درج شده است. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 | بیمارستان دارای گواهی استقرار نظام مراقبت از خون از سازمان انتقال خون می باشد. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| جمع امتیاز کل : |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
| ضریب امتیاز كل: |  |  |  | 129=3*43 |  |  |  |  |
| درصد: |  |  |  |  |  |  |  |  |