به نام خدا

يكي از مهمترين عوارض بعد از عمل جراحی ، مشكلات تنفسي مي باشد. از طرفي بعضي عوامل نظير درد يا سرفه نكردن يا نفسهاي سطحي يا بي حركتي بيمار مي تواند اين عوارض را تشديد نمايد كه به دنبال آن تجمع ترشحات ريوي،  روي هم  خوابيدن ريه ها و تنگي نفس را خواهيم داشت   يكي از راههاي كاهش عوارض تنفسي و افزايش بازده تنفسي استفاده ازدستگاه اسپيرومتري تشويقي مي باشد . اين دستگاه يك وسيله كمكي مكانيكي است كه با فراهم ساختن يك محرك بينايي بيمار را به اتساع ريه به طريق فيزيولوژيك تشويق مي كند اين تمرينات تاكيد بر دم دارند هدف از اسپيرومتري تشويقي اتساع منظم ريه ها تا رسيدن  به ظرفيت كل ريوي است . اين دستگاه يك وسيله توانبخشي كمكي است.

اسپیرومتری تشویقی یا اسپیرومتری انگیزشی  یک وسیله درمان پزشکی است که به تنفس کامل و عمیق برای بازکردن کیسه های هوایی ریه ها کمک می کند .این وسیله بعد از عمل جراحی یا برای افراد با اختلالات ریوی مانند انسداد مجاری ریه یا ذات الریه جهت افزایش حجم ریه ها استفاده می شود و ریه ها را فعال ، سالم و تمیز نگه می دارد.

.ذدر رک

2

تاثيرات استفاده از اين دستگاه روي بيمار

1-افزايش و بهبود تهويه بيمار

2-پيشگيري از روي هم خوابيدن ريه و تجمع ترشحات ریوی

3-انجام تنفسهاي عميق و موثر

4-تصحيح الگوي تنفسي

5-كمك به كنترل تنفس بيمار

6-افزايش قدرت ،هماهنگي و تقويت عضلات تنفسی

7-اكسيژن گيري كافي ريه ها

8-متحرك كردن ديواره قفسه سينه

9-تشويق و ايجاد انگيزه در بيمار جهت انجام تنفسهای عميق و درست

10-آگاهي بيمار از وضعيت تنفسي خود و سعي در بهبود آن

3

نحوه استفاده از دستگاه اسپيرومتر

مرحله اول: آماده سازی دستگاه  ، قطعات دستگاه را به هم وصل کنید.

اگر برای اولین بار از دستگاه استفاده می‌کنید، دست ها را بشویید، سپس قطعات را از کیسه پلاستیکی جدا کنید. لوله انعطاف پذیر را به همراه قطعه دهانی بکشید و از حالت جمع شده خارج کنید و سمت فاقد قطعه دهانی را به ورودی هوا متصل کنید.

مرحله دوم : نشانه را در محل پیشنهادی دستگاه قرار دهید.

ستون بزرگ سمت بیرونی دستگاه دارای یک نشانی راهنما بوده که میزان عمق مورد نیاز برای هر تنفس را نشان می‌دهد که تعیین این نشانگر بر عهده پزشک معالج شما می‌باشد.زمانی که شما در دستگاه می‌دمید، یک پیستون یا توپ درون لوله به سمت بالا حرکت می‌کند تا به نشانگر برسد.

4

مرحله سوم :

در حالت خوابيده روي تخت كمي پشتي تخت را بالا بياوريد سپس با يك دست لوله اسپيرومتر را گرفته  ودر دهان خود قرار دهيد وبا دست ديگر اسپيرومتر را گرفته و آن را جلوي صورت خود بگيريد بطوري كه حركت توپ داخل دستگاه را كه با هر نفس به طرف بالا و پايين به حركت در مي آيد مشاهده نماييد سپس يك نفس عميق ( دم آرام و عمیق ) بكشيد وسعي كنيد كه توپ داخل دستگاه را به حركت در آوريد وآن را تا اندازه اي كه برايتان تجويز شده است  بالا آورده و چند ثانيه اي ( 10 ثانیه ) آن را مقابل عدد مورد نظر نگهداريد سپس به آرامي هوا را از ريه ها خارج نماييد و دوباره  اين كار را تكرار نماييد.بین هر دو بار تمرین تنفسی استراحت نمایید.چنانچه بعد از چند بار كار با دستگاه احساس خستگي نموديد تمرين خود را قطع نموده و بعد از مدتي استراحت دوباره تمرين خود را شروع كنيد

5

مرحله چهارم :

بعد از استفاده از دستگاه به تعداد توصیه شده، چند بار سرفه کنید.این کار باعث خروج هرگونه مایع یا موکوز (خلط) از مجاری تنفسی شما می‌شود و تنفس را راحت‌تر می‌کند.

اگر نمی‌توانید با دم خود توپ را تا سطح نشانگر بالا ببرید ناامید نشوید. به مرور زمان با استفاده از اسپیرومتر عملکرد ریه های شما بهبود پیدا می‌کند.

مرحله پنجم :

قطعه دهانی را بعد از هر بار مصرف شسته یا هر ۲۴ ساعت تعویض کنید.

*در صورتی که سرگیجه دارید آن را به پزشک خود گزارش دهید

*در صورت احساس درد و ناراحتی هنگام تمرین یا سرفه کردن، یک بالش را در قسمت میانی بدن خود نگه دارید.

مدت و دفعات كار با اسپيرومتر

روز قبل از عمل : بيمار مرتب با دستگاه كار مي كند تا طرز استفاده صحيح از آن را بطور كامل ياد بگيرد

روز اول و دوم بعد از عمل : در هنگام بيداري هر دو ساعت يك بار تا سر حد خستگي

روز سوم بعد از عمل : هر يك الي دو ساعت يك بار

روز چهارم بعد از عمل به بعد: هر چهار ساعت يك بار

منابع:

-پرستاری داخلی ، جراحی برونر سودارث- 2022

- https://www.wikihow.com

6

اسپیرومتری تشویقی

(تمرین تنفسی )

واحد پیگیری و آموزش به بیمار پس از ترخیص،  توسط کارشناس پرستاری، پیگیری بیماران پس از ترخیص را به صورت تلفنی در بازه زمانی سه روز ، دو هفته ، یک ماه بعد از ترخیص و در صورت نیاز ماهانه تا یکسال انجام می دهد و در تمام روز های هفته به    جز ء روز های تعطیل آموزش های مراقبت در منزل را به بیمار و خانواده ارائه می نماید. در ضمن شما می توانید درصورت نیاز به مشاوره های مراقبتی پس از ترخیص در ساعات اداری با شماره تلفن                        ( 34427015 – داخلی 375 ) تماس حاصل نمایید.

تهیه شده در واحد ارتقاء سلامت مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

تیر 1404